 Schafwolle
Tierische Fasern:

1 Schafwolle

Das Schaf wurde vor ca.9000 Jahren domestiziert. Heimat ist Kurdistan. Der Weltbestand an Schafen beträgt ca. 1 Milliarde. Die Jahresweltproduktion beträgt ca.2 Milliarden kg.

Arten: 

·  MERINO Schaf Heimat :Spanien liefert die feinste Schurwolle,gekräuselt.
· CROSSBREAD Kreuzung mittelfeine Haare, weniger gekräuselt
Hauptexporteure: 5 Länder produzieren 80% der in der Welt gehandelten Rohwolle

· Australien (Börse in Sidney) M
· Neuseeland ( Börse in Wellington )M,C
· Uruguay (Montevideo) M,C
· Argentinien ( Buenos Aires )M,C
· Südafrika ( Kapstadt )M
Eigenschaften: 

Länge 4-30cm  je kürzer desto feiner und gekräuselter.

Farbe: weiß-gelblich-braun-schwarz

Struktur: Schuppenschicht sie umschließt den Kern aus spindelartigen Zellen. Sie ist von einem dehnbaren Häutchen umgeben, an dem Wassertropfen abgleiten.

Fibrillenschicht.

Reinheit: Bis 70% des Vliesgewichtes können Verunreinigungen ( Schweiß, Wollfett- Lanolin, Futter- Pflanzenreste,.....) sein.

Reißfestigkeit: Reissläge trocken bis 10-16 cm, naß 8-14 cm 

Dehnbarkeit: trocken bis 40% ,naß bis 60 %

Knitterfestigkeit: bei feinen Wolle sehr gut ,sonst Falten durch Dämpfen entfernen.

Feuchtigskeitaufnachme. Kann bis 33% des Eigengewichtes an Wasser aufnehmenohne sich nass anzufühlen.

Wollarten und Erkennung: 

· Lammwolle= gewachsene Spitze

· Schurwolle= deutliche Schnittenden 

· Gerberwolle = meist mit Haarwurzel

· Reiswolle = ausgefaserte Rissenden, Absplitterung der Schuppenschicht.

Verschiedene arten von Wollen:

Aus Spanien MERINOwolle ( mittelfein, mittellang, normal, gekräuselt,)

Aus Großbritanien BREDwolle (mittelfein, mittellang, normal,gekräuselt)

      ____=_____ CHEVIOTwolle (groß, lang, weniggekräuselt)

Schafwolle 

Das Schaf wurde vor ca. 9000 Jahren domestiziert.. Heimat ist Kurdistan. Der Weltbestand an Schafen beträgt ca. 1 Milliarde. Die Jahresweltproduktion beträgt ca 2 Milliarden kg. 

Arten:

· MERINO Schaf Heimat: Spanien
liefert die feinste Schurwolle, gekräuselt.

· CROSSBREAD Kreuzung
mittelfeine Haare, weniger gekräuselt. Crossbread entstand durch eine Kreuzung aus Merino und Cheriotschafen (Heimat GB, grobe Wolle geringe Kräuselung)

Hauptexporteure: 5 Länder produzieren 80% der in der Welt gehandelten Rohwolle

· Australien (Börse in Sidney) M

· Neuseeland (Börse in Wellington) M,C

· Uruguay (Montevideo) M,C

· Argentinien (Buenos Aires) M,C

· Südafrika (Kapstadt) M

Gewinnung: durch Scheren (1-2 mal/Jahr) Bei der Schur fällt die Wolle als zusammenhängernder Pelz-Vlies gennant- an. Ein Vlies wiegt je nach Schafrasse 1-5 kg. Es zeigt je nach Körperteil verschiedene Qualität, Rückenhaare am besten.

Eigenschaften:

Länge 4-30cm je kürzer desto feiner und gekräuselter.

Farbe: weiß-gelblich-braun-grau-schwarz

Struktur: Schuppenschicht sie umschließt den Kern aus spindelartigen Zellen. Sie ist von einem dehnbaren Häutchen umgeben, an dem Wassertropfen abgleiten. Fibrillenschicht. 

Reinheit: Bis 70% des Vliesgewichtes können Verunreinigungen (Schweiß, Wollfett-Lanolin, Futter- Pflanzenreste,…) sein.

Reißfestigkeit: Reisslänge trocken 10 -16 cm, naß 8-14cm

Dehnbarkeit: trocken bis 40%, naß bis 60%

Knitterfestigkeit: bei feinen Wollen sehr gut, sonst Falten durch Dämpfen entfernen.

Feuchtigkeitsaufnahme. Kann bis 33% des Eigengewichtes an Wasser aufnehmen ohne sich nass anzufühlen.

Gütesiegel:

Wärmeleitvermögen: gering, da Lufteinschluß infolge starker Kräuselung.

Filzvermögen: Unter Druck, Wärme und Feuchtigkeit schieben sich die Schuppen ineinander = Verfilzen

Scheuerfestigkeit: geringer als BW

Wollarten und Erkennung:

· Lammwolle = gewachsene Spitze

· Schurwolle = deutliche Schnittenden

· Gerberwolle = meist mit Haarwurzel

· Reißwolle =ausgefaserte Rissenden, Absplitterung der Schuppenschicht. 

Wollbegriffe:

Kammwolle = langstapelig, wenig gekräuselt, stärker

Streichwolle = kurzstapelig, stark gekräuselt, fein

Lammwolle = wenig strapazierfähig, weich

Wollkennzeichnung:

Reine Schurwolle - für Textilien aus 100% Schurwolle von lebenden Schaf, erstmals zu einem Textil verarbeitet.

Reine Wolle = Textilien mit oder aus Reißwolle

Combi Wollsiegel Mischgewebe mit mind. 60% Schurwolle

